#使い方

set_cigre_namvlv_with_gflfw

を実行してシミュレーション条件を設定

cal_state_namvlv

を実行して定常状態値を算出

system_order_reduction_cigre_namlv_with_gflfw_under8bus

を実行してbus 8以降の縮約モデルを導出

CIGRE_NAMVLV_Test_System_gflfw_AC

のシミュレーションにおけるbus 8のdq軸電圧，周波数の定常状態からの偏差を入力することで縮約モデルによるbus 8以降に流れる電流の挙動が再現される

※simulinkのバージョンは2023bなのでそれ以前のバージョンをお使いの場合は開けません

フォルダ内ファイル

Simulinkモデル

系統モデル

「CIGRE_NAMVLV_Test_System_gflfw_AC」

縮約モデル

「check_gflfw_reduction_model_under8bus」

シミュレーション設定用コード

「set_cigre_namvlv_with_gflfw」

Matpowerを用いた潮流計算コード

「cal_state_namvlv」「pf_mat_namvlv」「pf_mat_namvlv_2」

Matpowerの計算結果を用いた縮約コード

「system_order_reduction_cigre_namlv_with_gflfw_under8bus」

潮流計算用エクセルシート

「cigre_namvlv_load」「cigre_namvlv_load_pf」「cigre_namvlv_busdata」「cigre_namvlv_gendata」「cigre_namvlv_linedata」

縮約に用いる関数群

「cal_coefficient」「cal_dim_part」「cal_dim_partv2」「cal_impulse」「each_math_agg」「extraction_each_G」「fw_ibr_math」「fw_si_agg3」「hankel_apx」「hankel_apx_DC」「hankel_apx_fnoDC」「hankel_apx_only_reduce_DC」「hankel_apx_only_reduce_fnoDC」「i_reduce_order_hankel_tf_fw」「ibr_integration_impedance」「ibr_integration_impedance_withld」「make_mtrx」「make_mtrx_for3」「mat2syms」「si_infor_mtrx」「si_infor_mtrx_for3」「sys_math2cell」「tf_agg」「trsf_make」「update_kp」

North American MV distribution network benchmark系統図

負荷データ

North American MV distribution network benchmarkの需要データ

| Node | Apparent power [kVA] |  |  |  |  |  | Power factor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A phase |  | B phase |  | C phase |  | Residential load | Industrial load |
|  | Residential load | Industrial load | Residential load | Industrial load | Residential load | Industrial load |  |  |
| 1 | 5010 | 3070 | 4910 | 2570 | 3860 | 3520 | 0.93 | 0.87 |
| 2 | 100+Subnet. | 200 | 50 | 300 | 200 | 300 | 0.95 | 0.85 |
| 3 | --- | 80 | 200 | 80 | 50 | 80 | 0.90 | 0.80 |
| 4 | 200 | --- | 100 | --- | 100 | --- | 0.90 | --- |
| 5 | 200 | 50 | Subnet. | 200 | --- | 50 | 0.95 | 0.85 |
| 6 | 50 | --- | 100 | --- | Subnet. | --- | 0.95 | --- |
| 7 | --- | 100 | 100 | 100 | --- | 100 | 0.95 | 0.95 |
| 8 | 100 | --- | 150 | --- | ---- | 200 | 0.90 | 0.90 |
| 9 | 100 | --- | 150 | --- | 100 | --- | 0.95 | --- |
| 10 | 150 | --- | 100 | --- | 250 | --- | 0.90 | --- |
| 11 | 50 | 150 | 50 | 150 | --- | 150 | 0.95 | --- |
| 12 | 1060 | 1260 | 1060 | 1260 | 1060 | 1260 | 0.90 | 0.87 |
| 13 | Subnet. | 225 | Subnet. | 225 | --- | 225 | 0.95 | 0.85 |
| 14 | --- | 90 | --- | 90 | Subnet. | 90 | 0.90 | 0.90 |

各GFLインバータの機器特性

| Item | Reference active power [p.u.] | FW droop gain [W [p.u.]/Hz] |
| --- | --- | --- |
| GFL Inv. 1 | 0.6 | -2.0 |
| GFL Inv. 2 | 0.7 | -1.5 |
| GFL Inv. 3 | 0.3 | -1.75 |
| GFL Inv. 4 | 0.4 | -1.2 |
| GFL Inv. 5 | 0.7 | -2.0 |
| GFL Inv. 6 | 0.5 | -1.5 |
| GFL Inv. 7 | 0.5 | -1.75 |